Table of Contents

# 1	DeePC 모델 — 기술 상세 문서

대상: 재배 전문가 및 기술 검토자
기준 시각: 2025-11-12 00:00 ~ 11-15 23:00 (Scene 1 주간, 96시간 시뮬레이션)
작성 원칙: 원본 CSV → Hankel matrix → 최적화 → 제어 액션까지 추적 가능

## 1.1	섹션 0 — DeePC 모델 개요

### 1.1.1	0.1 DeePC란

DeePC (Data-enabled Predictive Control) 은 Coulson, Lygeros & Dörfler (2019) 가 제안한 데이터 기반 예측 제어 기법임. 전통적 MPC (Model Predictive Control) 는 시스템의 물리 모델이 필요하지만, DeePC는 시스템 모델 없이 과거 운영 데이터만으로 미래 최적 제어 를 수행함.

기반 문헌: - Coulson, J., Lygeros, J., Dörfler, F. (2019) “Data-Enabled Predictive Control: In the Shallows of the DeePC” European Control Conference: 307-312 - Willems, J.C., Rapisarda, P., Markovsky, I., De Moor, B.L.M. (2005) “A note on persistency of excitation” Systems & Control Letters 54(4): 325-329

### 1.1.2	0.2 본 프로젝트에서 DeePC의 역할

앞 4개 모델(TOMGRO, S&V, 적과, XGBoost)은 모두 “무슨 일이 일어날까”를 예측. DeePC는 “이렇게 하라”는 처방을 내림: - 난방 파이프 온도 몇 °C - 천창 몇 % 개도 - 3중 스크린 각각 몇 % 개도

### 1.1.3	0.3 본 문서의 성격 — v7 → v8 튜닝 서사

본 문서는 “파일럿 → 본 농장 튜닝 → 여전한 한계” 세 단계 서사로 구성됨:

- v7 (파일럿): DeePC 표준 적용. 일반적 파라미터, 단일 커튼 모델

- v8 (본 농장 튜닝): 3중 스크린, 환기 급변 제약, 커튼 이산화 등 반영

- 남은 한계: v8으로도 해결 못 하는 근본적 문제 (해상도, 스크린 시간 패턴 등)

### 1.1.4	0.4 핵심 한계 (먼저 명시)

- 시뮬레이션 검증만: 실제 온실 적용 안 함

- 해상도 미달성: 15분 해상도 목표였으나 원본 데이터가 1시간 집계로 실제 1시간 해상도

- 스크린 시간 패턴 학습 불가: DeePC의 근본적 한계 (섹션 6에서 상세)

- 난방 편차 과소: smooth penalty로 인해 실제 On/Off 패턴 못 모방

- 단일 시점 검증: 다양한 시점 반복 검증 없음

이 한계들은 “DeePC가 나쁘다”가 아니라 “Hankel 기반 데이터 기반 제어의 본질적 특성” 임. 섹션 6에서 정직하게 다룸.

## 1.2	섹션 1 — 입력 데이터와 제어 변수 구조

### 1.2.1	1.1 데이터 소스

| 소스 | 파일 | 해상도 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIVA 환경 | priva_hourly.csv | 1시간 집계 | 2025-07-16 ~ 2026-04-03 |
| 생육 | weekly_combined_with_LAI.csv | 주 1회 | 동기간 |

⚠️ 해상도 주의: priva_hourly.csv 는 이미 1시간 집계된 데이터. 원본 5분 PRIVA export를 1시간 평균 처리한 것. 따라서 본 DeePC 시뮬의 실제 해상도는 1시간이며, 15분 해상도 원래 목표 미달성.

### 1.2.2	1.2 변수 분류 — 제어 / 외란 / 출력

DeePC 는 시스템 변수를 세 범주로 나눔:

#### 1.2.2.1	제어 변수 (Control, u) — 6개 (v8 기준)

| 변수 | 의미 | v7 포함 | v8 포함 |
| --- | --- | --- | --- |
| meas_lee | lee side 천창 개도 (%) | ✅ | ✅ |
| meas_wind | wind side 천창 개도 (%) | ✅ | ✅ |
| meas_curtain_1 | 스크린 1 (에너지, 70% 차광 · 83% 보온) | ✅ | ✅ |
| meas_curtain_2 | 스크린 2 (차광 50% · 보온 50%) | ❌ | ✅ 신규 |
| meas_curtain_3 | 스크린 3 (차광 30%) | ❌ | ✅ 신규 |
| meas_wt_1 | 난방 파이프 온도 1 (°C) | ✅ | ✅ |

⚠️ v7의 중대 문제: 3중 스크린을 “스크린 1 하나만” 으로 단순화. 에너지 스크린과 차광 스크린의 역할 차이 무시.

v8의 해결: 3개 스크린을 각각 별도 제어 변수로 모델링. 각 스크린의 고유 역할 (보온 vs 차광) 반영 기대.

#### 1.2.2.2	외란 변수 (Disturbance, w) — 3개

outside_temp     : 외기 기온 (°C)
radiation        : 외부 일사 (W/m²)
LAI              : 엽면적 지수 (주간 측정 → 일별 보간)

제어 불가능. 예보·관측으로 알려져 있지만 조정 불가.

#### 1.2.2.3	출력 변수 (Output, y) — 3개

meas_grh_temp    : 내부 기온 (°C)      ← 주 최적화 대상
meas_CO2_conc    : 내부 CO₂ (ppm)
meas_RH          : 내부 상대습도 (%)

### 1.2.3	1.3 용어 수정 — “lee side, wind side”

본 문서는 환기구를 lee side (풍하측) 와 wind side (풍상측) 로 부름. v7 초기 문서에서는 “리워드 쪽” 이라는 용어를 사용했으나, 이는 부정확함. 올바른 온실 환기 용어는 lee side / wind side 이며, 풍향에 따라 풍하측 환기구 우선 개방이 표준 실무.

### 1.2.4	1.4 LAI 병합

LAI는 주 1회 측정 → 시간 단위 병합 필요:

hourly['LAI'] = lai_weekly.reindex(hourly.index, method='nearest')

nearest neighbor 방식. LAI 는 일중 변동 적어 적절.

### 1.2.5	1.5 정규화

각 변수를 z-score 정규화:

unorm=u−μuσu

온도(°C), CO₂(ppm), 난방(%) 등 스케일 차이 큰 변수들을 동일 스케일로 맞춰 최적화 수치 안정성 확보.

## 1.3	섹션 2 — DeePC 핵심 이론

### 1.3.1	2.1 Willems 기본 원리

DeePC의 수학적 기반. Willems et al. (2005) 가 증명:

명제: 충분히 “흥미로운(persistently exciting)” 입력으로 얻은 과거 궤적 데이터가 있다면, 시스템의 모든 미래 궤적은 과거 궤적의 선형 조합으로 표현 가능 (Markovsky & Dörfler, 2021).

수식으로:

ufutureyfuture=UpastYpastg

의미: 시스템 모델 없이, 과거 u-y 궤적의 선형 조합 g 만 찾으면 미래 예측·제어 가능.

### 1.3.2	2.2 Hankel Matrix

과거 궤적을 “T 스텝 윈도우 슬라이딩” 방식으로 쌓은 행렬.

예시 (T=3, n=1):

원본 데이터: u = [u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5]

Hankel 행렬:
H_T(u) = [u_0  u_1  u_2  u_3]
         [u_1  u_2  u_3  u_4]
         [u_2  u_3  u_4  u_5]

각 열 = “T 스텝 연속 궤적 하나”.

### 1.3.3	2.3 DeePC 최적화 문제

ming,u,y∥y−yref∥2+λu∥u∥2+λg∥g∥2+λsmooth∥Δu∥2

제약조건:

UpYpWpWfg=uiniyiniwiniwfuture, u=Ufg, umin≤u≤umax

v8 추가 제약 — 환기 급변 방지:

|uvent(t+1)−uvent(t)|≤5% (매 스텝)

변수 해석: - g: 과거 궤적의 선형 조합 가중치 (최적화 변수) - yref: 참조 궤적 (AI 타깃 완화값) - Up,Yp,Wp: 과거 부분 Hankel - Uf,Yf,Wf: 미래 부분 Hankel

### 1.3.4	2.4 참조 궤적 (AI 타깃) 설계

DeePC 자체는 “무엇을 목표로 할지” 를 모름. 온실 작물을 위한 최적 환경은 별도 AI 타깃 함수 로 정의:

def optimal_environment(hour, radiation, lai, dap):
    # 일사 조건별 최적 온도
    if radiation > 400: temp_opt = 24.0
    elif radiation > 150: temp_opt = 23.0
    elif radiation > 20: temp_opt = 20.0
    elif hour >= 18 or hour <= 5: temp_opt = 16.0
    else: temp_opt = 18.0
    
    # 일사 조건별 최적 CO2
    if radiation > 50: co2_opt = 800.0 if radiation > 200 else 650.0
    else: co2_opt = 450.0
    
    # 일사 조건별 최적 RH
    if radiation > 300: rh_opt = 68.0
    elif radiation > 50: rh_opt = 72.0
    else: rh_opt = 78.0
    
    return temp_opt, co2_opt, rh_opt

근거: 토마토 광합성 최적 25~28°C, CO₂ 시비 효과는 일사 동반 시 최대, DIF 조절로 줄기 신장 제어.

### 1.3.5	2.5 타깃 완화 (Reference Softening)

원 AI 타깃을 그대로 적용하면 급격한 변화 (예: 17시 23°C → 18시 16°C) 발생. 현실적 제어 불가능.

MAX_DT = 0.5    # 스텝당 최대 0.5°C 변화
MAX_DCO2 = 50   # 스텝당 최대 50 ppm
MAX_DRH = 2.0   # 스텝당 최대 2% 변화

허용 밴드: 완화 궤적 ±1°C 를 “허용 범위” 로 설정.

DeePC 기본 개념

## 1.4	섹션 3 — v7 파일럿 버전

### 1.4.1	3.1 v7 설정

파일럿 버전. DeePC 표준 적용에 해당하는 기본 설정:

| 파라미터 | v7 값 |
| --- | --- |
| Tini | 8 스텝 |
| N (예측 지평) | 96 스텝 |
| 학습 궤적 | 1,000 개 샘플 |
| λg | 5.0 |
| λu | 0.05 |
| λsmooth | 1.0 |
| 스크린 | 단일 변수 (meas_curtain_1 만) |
| 환기 급변 제약 | 없음 |
| 커튼 이산화 | 없음 (연속값) |

### 1.4.2	3.2 v7 결과 요약

- 밴드 준수율: 86% (실제 14% 대비 개선)

- 광합성 개선: +4.8%

- 난방 파이프 편차: 9.6°C (실제 23.8°C 대비 작음)

- 환기 최대 변화: 8.0% / 스텝 (급변 위험)

### 1.4.3	3.3 v7 문제점 (재배 전문가 검토 지적사항)

파일럿 v7 에는 다음 문제들이 발견됨:

#### 1.4.3.1	1. 난방 파이프 편차가 실제보다 작음

- 실제: 25~49°C (편차 23.8°C)

- v7: 29~39°C (편차 9.6°C)

- 원인: λ_smooth = 1.0 이 연속 스텝 간 제어 변화를 과도하게 억제

- 실제 On/Off 제어 패턴을 DeePC가 평활화해 버림

#### 1.4.3.2	2. 환기 급변 위험

- 스텝당 최대 8% 변화

- 외기 10~15°C 환경에서 이런 변화는 차가운 외기 유입 → 온도 급락 유발 가능

- 작물 스트레스 위험

#### 1.4.3.3	3. 스크린 구조 무시

- 3중 스크린을 단일 변수로 취급

- 에너지 스크린 (83% 보온) 과 차광 스크린의 역할 차이 무시

- 11월 야간에 에너지 스크린을 살짝만 열면 보온 효과 급감 → 난방비 폭증

#### 1.4.3.4	4. 커튼 연속 변수 처리

- v7은 커튼 개도를 연속값 (예: 4.41%)

- 실제 온실에서는 0% 또는 100% 이산적 운영

- 4% 열린 부분만 고정 노출 → 불균일 차광

#### 1.4.3.5	5. 용어 부정확

- “리워드 쪽” → lee side 가 표준

- “윈드 쪽” → wind side

## 1.5	섹션 4 — v8 본 농장 튜닝 버전

### 1.5.1	4.1 v8 개선 사항

v7 문제를 해결하기 위한 6가지 개선:

| 개선 | v7 | v8 |
| --- | --- | --- |
| 학습 궤적 | 1,000 | 3,000 (3배) |
| 스크린 모델 | 1개 (단일) | 3중 별도 (에너지/차광50/차광30) |
| 커튼 이산화 | 연속값 | 10% 단위 (0, 10, …, 100%) |
| λsmooth | 1.0 | 0.3 (편차 회복 목적) |
| 환기 급변 제약 | 없음 | ±5% / 스텝 |
| 용어 | “리워드/윈드” | lee side / wind side |

### 1.5.2	4.2 v8 이산화 방식

커튼 개도를 10% 단위로 양자화:

for curtain_idx in [2, 3, 4]:  # curtain_1, 2, 3
    u_opt[:, curtain_idx] = np.round(u_opt[:, curtain_idx] / 10) * 10
    u_opt[:, curtain_idx] = np.clip(u_opt[:, curtain_idx], 0, 100)

이유: 실제 온실 조작은 이산적 (완전 개방 ↔ 완전 폐쇄 ↔ 중간 몇 단계). 연속 변수보다 현실적.

### 1.5.3	4.3 v8 환기 제약 구현

CVXPY 제약조건 추가 (Diamond & Boyd, 2016):

vent_max_rate = 5.0  # 스텝당 최대 5%
vent_diff_lee = u_reshape[1:, vent_lee_idx] - u_reshape[:-1, vent_lee_idx]
constraints += [
    vent_diff_lee <= vent_rate_norm_lee,
    vent_diff_lee >= -vent_rate_norm_lee,
]

## 1.6	섹션 5 — v7 vs v8 vs 실제 비교 결과

### 1.6.1	5.1 전체 지표 요약표

전략 요약표

핵심 발견: - v8 밴드 준수율 100% (v7 86%, 실제 14%) - v8 환기 최대 변화 2.28% (제약 내, v7 8.0% 대비 개선) - 광합성 개선은 v7, v8 거의 동일 (+4.8% vs +4.7%) - 스크린 1 시간 변화: v8이 10% 고정 — 실제의 “새벽↑ 낮↓ 리듬” 학습 실패

### 1.6.2	5.2 시간축 직접 비교 (v7 vs v8 vs 실제)

v7 vs v8 overlay

4개 지표를 같은 시간축에 겹쳐 봄:

#### 1.6.2.1	① 온실 온도

- v8 (녹색): 밴드 안에 거의 완벽히 머묾

- v7 (회색): 대부분 밴드 내지만 일부 이탈

- 실제 (파랑): 주간 26~27°C 까지 치솟음 (밴드 크게 이탈)

#### 1.6.2.2	② CO₂

- v7, v8 모두 참조 궤적 따라감 — CO₂ 시비 전략 활발

- 실제: CO₂ 시비 안 함 (450~650 범위 자연 변동)

#### 1.6.2.3	③ 난방 파이프 ⚠️

- v8 (녹색): 33~35°C 거의 평탄 — 편차 1.3°C

- v7 (회색): 29~39°C 완만한 변동

- 실제 (파랑): 25~49°C 크게 요동 (편차 23.8°C)

- 오히려 v8에서 편차가 더 감소 — smooth 낮췄음에도 여전히 근본 한계 존재

#### 1.6.2.4	④ 환기 (lee side)

- v7: 15~30% 요동

- v8: 20~22% 부드러운 변동 (±5% 제약 효과)

- 실제: 주로 0%, 일부 시점 잠깐 열림 (이산적 운영)

### 1.6.3	5.3 3중 스크린 사용 패턴 비교

3중 스크린 비교

가장 충격적인 발견:

#### 1.6.3.1	스크린 1 (에너지, 83% 보온)

- 실제 운영 (파랑): 새벽 4~6시에 100% 완전 폐쇄 (야간 보온), 낮 0% (광 확보)
→ 뚜렷한 주야 리듬

- v8 (주황): 10% 고정 (거의 일정)

- DeePC는 시간에 따른 운영 리듬을 학습 못 함

#### 1.6.3.2	스크린 2 (50% 차광)

- 실제: 평소 0%, 스크린 1과 연동해 간헐적 100% 폐쇄

- v8: 20~30% 어중간한 값 고정

#### 1.6.3.3	스크린 3 (30% 차광)

- 실제: 하루 중 수시로 0% ↔ 100% 왕복 (동적 운영)

- v8: 30% 고정

이것이 섹션 6에서 다룰 DeePC의 근본적 한계임.

### 1.6.4	5.4 개선 지표 종합

v7 v8 개선 지표

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 밴드 준수율 | ✅ 86% → 100% |
| 환기 급변 | ✅ 8% → 2.28% |
| 스크린 구조 | ✅ 1개 → 3개 별도 |
| 커튼 이산화 | ✅ 연속 → 10% 단위 |
| 궤적 샘플 | ✅ 1,000 → 3,000 |
| OSQP 수렴 시간 | ⚠️ 7.8초 → 147.5초 (Stellato et al., 2020) |
| 난방 편차 | ⚠️ 9.6 → 1.3 (오히려 감소) |
| 해상도 | ❌ 1시간 (미해결) |
| 스크린 시간 패턴 | ❌ 고정값 (근본 한계) |

## 1.7	섹션 6 — DeePC의 근본 한계

### 1.7.1	6.1 근본 한계 ① — 시간 패턴 학습 불가

가장 중요한 발견. v8 튜닝으로도 해결 안 된 DeePC의 근본적 한계임.

#### 1.7.1.1	현상

실제 운영의 스크린 1 (에너지 스크린):

00:00  0%      ┐
03:00  100%    │  새벽 완전 폐쇄
06:00  100%    │  (보온 우선)
09:00  0%      │  낮 완전 개방
12:00  0%      │  (광 확보)
15:00  0%      │
18:00  0%      ┘

v8 DeePC의 스크린 1:

00:00  10%     
03:00  10%    ← 하루 종일 거의 일정
06:00  10%
09:00  10%
12:00  10%
15:00  10%
18:00  10%

#### 1.7.1.2	원인 — DeePC 수학적 구조의 본질

DeePC 는 과거 궤적의 선형 조합을 찾는 방식임. 평균적 “무난한” 선형 조합을 찾으면 비용이 최소화되는 경향. 결과:

- 극단적 On/Off 패턴을 잘 학습 못 함

- 시간에 따른 상태 전환을 평균치로 근사

- 특히 보온/차광 같은 이산적 운영 결정에 약함

이는 “DeePC 알고리즘의 버그”가 아니라 Hankel matrix 기반 선형 조합 방식의 수학적 특성임.

#### 1.7.1.3	문헌 확인

- Berberich et al. (2021): “DeePC는 강하게 비선형인 스위칭 제어 문제에 한계가 있음”

- 확장 연구: 이를 해결하려면 MIQP (Mixed-Integer Quadratic Programming) 또는 learning-based DeePC 필요

- 현재 Phase 1에서는 한계를 정직히 공개하고 Phase 2 과제로 넘김

#### 1.7.1.4	실무적 의미

DeePC 가 처방한 “스크린 10% 고정” 대로 운영하면: - 야간 보온 불충분 → 난방비 폭증 - 낮 광 부족 없음 (10% 차광은 미미) - → 현재 DeePC 처방은 에너지 낭비 운영

### 1.7.2	6.2 근본 한계 ② — 이산 On/Off 제어 약점

난방 파이프도 같은 문제:

실제 운영:

난방 ON (48°C) → 온도 상승 → 난방 OFF (25°C) → 온도 하강 → 난방 ON (48°C) ...
편차 23.8°C, On/Off 스윙 제어

v8 DeePC:

난방 33~35°C 거의 일정 (편차 1.3°C)

같은 원인: DeePC는 “평균적 최적해”를 찾음. On/Off 스윙을 못 따라감.

λsmooth 조정의 딜레마: - λsmooth = 1.0 (v7): 편차 9.6°C - λsmooth = 0.3 (v8): 편차 1.3°C ← 오히려 악화 - 이유: v8 에서 환기·스크린 제어가 더 다양해지면서 난방 역할 축소 - 평활화 페널티의 문제가 아니라 DeePC 구조 자체의 문제임

### 1.7.3	6.3 실무 구현 한계 — 해상도 미달성

목표: 15분 해상도 24시간 예측 (96 스텝)
실제: 1시간 해상도 96시간 예측 (96 스텝)

원인: priva_hourly.csv 가 이미 1시간 집계된 파일. 원본 5분 PRIVA export 사용 필요.

영향: - 단기 역학 (15분 단위 환기 조정 등) 표현 불가 - 주간 단위 시뮬레이션으로 확장됨 (96시간 ≈ 4일) - 의미는 여전히 있음 (4일간 최적 제어 계획) - Phase 2에서 원본 5분 데이터로 재작업 필요

### 1.7.4	6.4 검증 한계

#### 1.7.4.1	단일 시점 검증

- 11-12 00:00 한 시점만 실행

- 계절별, 날씨별 성능 미검증

- 실제 농장에서는 매일 재계산해야 하며, 일부 시점에서 성능 급감 가능

#### 1.7.4.2	시뮬레이션만

- 실제 온실 제어기에 연결 안 됨

- DeePC 처방대로 운영 시 실제 결과는 시뮬과 다를 수 있음

- 특히 작물 반응 (광합성, 수확량) 은 시뮬레이션 값

#### 1.7.4.3	Willems 조건 미검증

- 이론적 “persistently exciting” 조건 검증 안 함

- 본 농장 운영이 반복적이면 이 조건 약화

- 수학적 엄밀성 부족

### 1.7.5	6.5 정직한 평가

v8 튜닝이 성공한 부분: - ✅ 밴드 준수율 100% 달성 - ✅ 환기 급변 2.28% 이내 유지 - ✅ 3중 스크린 구조 반영 - ✅ 커튼 이산화로 현실성 개선

v8 튜닝이 실패한 부분: - ❌ 스크린 시간 패턴 학습 (근본 한계) - ❌ 난방 On/Off 스윙 재현 (근본 한계) - ❌ 15분 해상도 (데이터 한계)

광합성 개선 +4.7% 의 의미: - v7 과 v8 모두 비슷한 개선 (+4.8% vs +4.7%) - 즉 스크린·이산화 개선이 광합성에 직접 영향 적음 - 광합성 개선의 주 원인은 온도·CO₂ 관리 (두 버전 공통 잘 됨) - 스크린 개선의 가치는 에너지 효율 에서 나와야 하나 본 시뮬에서 평가 안 됨

## 1.8	섹션 7 — 파라미터 전체 목록

### 1.8.1	7.1 v7 파라미터

| 구분 | 파라미터 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지평선 | Tini | 8 | 과거 |
| 지평선 | N | 96 | 미래 (실제 96시간) |
| 샘플링 | Ntraj | 1,000 | Hankel 열 |
| 규제 | λg | 5.0 | 과적합 방지 |
| 규제 | λu | 0.05 | 제어 억제 |
| 규제 | λsmooth | 1.0 | 평활 (과도) |
| 완화 | MAX_DT | 0.5°C | 스텝당 |
| 완화 | MAX_DCO2 | 50 ppm | 스텝당 |
| 완화 | MAX_DRH | 2% | 스텝당 |
| 밴드 | 온도 허용 | ±1°C |  |
| 스크린 | 모델 | 단일 | ⚠️ 부정확 |
| 이산화 | 커튼 | 없음 | ⚠️ 비현실적 |
| 환기 제약 | 변화율 | 없음 | ⚠️ 급변 위험 |

### 1.8.2	7.2 v8 파라미터

| 구분 | 파라미터 | 값 | v7 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지평선 | Tini | 8 | 동일 |
| 지평선 | N | 96 | 동일 |
| 샘플링 | Ntraj | 3,000 | ✅ 3배 |
| 규제 | λg | 5.0 | 동일 |
| 규제 | λu | 0.05 | 동일 |
| 규제 | λsmooth | 0.3 | ⚠️ 낮춤 (효과 불충분) |
| 스크린 | 모델 | 3중 별도 | ✅ 개선 |
| 이산화 | 커튼 | 10% 단위 | ✅ 개선 |
| 환기 제약 | 변화율 | ±5%/스텝 | ✅ 신규 |
| 기타 | (나머지 동일) |  |  |

### 1.8.3	7.3 AI 타깃 함수 (공통)

| 조건 | 온도 | CO₂ | RH |
| --- | --- | --- | --- |
| 일사 > 400 W/m² | 24°C | 800 ppm | 68% |
| 일사 > 300 W/m² (≤ 400) | 23°C | 800 ppm | 68% |
| 일사 > 200 W/m² (≤ 300) | 23°C | 800 ppm | 72% |
| 일사 > 150 W/m² (≤ 200) | 23°C | 650 ppm | 72% |
| 일사 > 50 W/m² (≤ 150) | 20°C | 650 ppm | 72% |
| 일사 > 20 W/m² (≤ 50) | 20°C | 450 ppm | 78% |
| 야간 (18시~5시) | 16°C | 450 ppm | 78% |
| 기타 | 18°C | 450 ppm | 78% |

※ RH 임계치는 300 W/m² (코드 기준) — 온도·CO₂ 임계치와 다름. 일사 200~300 W/m² 구간에서 RH = 72%.

## 1.9	섹션 8 — 로드맵 및 다음 단계

### 1.9.1	8.1 3단계 개선 로드맵

#### 1.9.1.1	Phase 1 — 현재 (v7, v8 파일럿)

- ✅ DeePC 기본 적용

- ✅ 본 농장 튜닝 반영 (3중 스크린, 이산화, 급변 제약)

- ❌ 실제 제어 연결 안 됨

- ❌ 스크린 시간 패턴 학습 실패 (근본 한계)

#### 1.9.1.2	Phase 2 — 소규모 실증 (다음 단계)

- 데이터 개선:

  - 원본 5분 PRIVA export 사용 → 진짜 15분 해상도

  - 여러 주/계절 시점 반복 실행

- 알고리즘 확장:

  - MIQP (혼합 정수 최적화) 도입 → 이산 On/Off 제어

  - 예: 스크린은 {0, 100}, 난방은 {25, 48} 이진 결정 가능

- 제어기 연결:

  - PRIVA 시스템과 API 연동

  - DeePC 처방을 참고용으로 재배사에게 제공

  - 재배사 판단 하에 부분 적용

#### 1.9.1.3	Phase 3 — 본격 도입 (1~2작기 후)

- 자동 제어 권한 이양 (재배사 오버라이드 유지)

- 에너지 비용 모니터링 병행

- 학습 기반 DeePC 확장 (시간 패턴 학습)

#### 1.9.1.4	Phase 4 — 확장

- 다주일 계획 (rolling horizon)

- 에너지 가격·기상 예보 연계

- 수확량·당도 복합 목표

### 1.9.2	8.2 핵심 기술 과제

#### 1.9.2.1	(1) 시간 패턴 학습 문제

- 현재 한계: DeePC 평균화 경향

- 해결 방향:

  - MIQP 이산 최적화

  - 시간 특성을 포함한 Hankel 확장

  - 신경망 기반 DeePC (Neural DeePC)

#### 1.9.2.2	(2) 해상도 문제

- 원본 5분 PRIVA 데이터 재처리

- 15분 해상도 진짜 구현

#### 1.9.2.3	(3) 작물 반응 직접 최적화

- 현재: AI 타깃 함수 → DeePC

- 개선: TOMGRO 광합성 함수 직접 최적화 목표로 통합

### 1.9.3	8.3 통합 검증 섹션 예고

다음 문서 (05_통합검증) 에서 다룰 내용: - TOMGRO + S&V + XGBoost + DeePC 전체 체인 성능 - 시나리오별 성능 종합 - 남은 잔차 분석 - 프로젝트 전체 MAPE 개선 추이

## 1.10	섹션 9 — 참고 문헌

- Coulson, J., Lygeros, J., Dörfler, F. (2019). “Data-Enabled Predictive Control: In the Shallows of the DeePC.” European Control Conference: 307-312.

- Willems, J.C., Rapisarda, P., Markovsky, I., De Moor, B.L.M. (2005). “A note on persistency of excitation.” Systems & Control Letters 54(4): 325-329.

- Markovsky, I., Dörfler, F. (2021). “Behavioral systems theory in data-driven analysis, signal processing, and control.” Annual Reviews in Control 52: 42-64.

- Berberich, J., Köhler, J., Müller, M.A., Allgöwer, F. (2021). “Data-driven model predictive control with stability and robustness guarantees.” IEEE Transactions on Automatic Control 66(4): 1702-1717.

- Stellato, B., Banjac, G., Goulart, P., Bemporad, A., Boyd, S. (2020). “OSQP: an operator splitting solver for quadratic programs.” Mathematical Programming Computation 12(4): 637-672.

- Diamond, S., Boyd, S. (2016). “CVXPY: A Python-Embedded Modeling Language for Convex Optimization.” Journal of Machine Learning Research 17(83): 1-5.

- Heuvelink, E. (1996). Tomato growth and yield: quantitative analysis and synthesis. PhD thesis, Wageningen Agricultural University.

## 1.11	부록 — 이 섹션 작성에 참조한 이미지 파일

같은 폴더 내 이미지: - deepc_concept.png — 섹션 2 (DeePC 기본 개념) - deepc_strategy_summary.png — 섹션 5.1 (평균 제어 전략 요약표) - deepc_v7_vs_v8_overlay.png — 섹션 5.2 (v7/v8/실제 시간축 비교) - deepc_screens_overlay.png — 섹션 5.3 (3중 스크린 비교) - deepc_comparison_metrics.png — 섹션 5.4 (개선 지표 요약)

작성: 2026-04-19 / 2025-11-12 00:00 ~ 11-15 23:00 기준 96시간 시뮬레이션
v7: build_deepc_v7.py / v8: build_deepc_v8.py
OSQP solver, v7 7.8초 / v8 147.5초 수렴